NR 8 - EDIFICAÇÕES

Publicação

D.O.U.

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

06/07/78

Atualizações/Alterações

D.O.U.

14/06/83

01/11/01

10/05/11

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de outubro de 1983

Portaria SIT n.º 23, de 09 de outubro de 2001

Portaria SIT n.º 222, de 06 de maio de 2011

8

.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações,

para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.

8

.2. Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas as

condições de conforto, segurança e salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78. (Alterado pela Portaria SIT n.º 23, de 09

de outubro de 2001)

8

8

8

.2.1. (Revogado pela Portaria SIT n.º 23, de 09 de outubro de 2001)

.3. Circulação.

.3.1. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de

pessoas ou a movimentação de materiais. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

8

.3.2. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.

(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

8

.3.3. Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais

a edificação se destina. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

8

.3.4. As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e

mantidas em perfeito estado de conservação. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

8

.3.5. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão

empregados materiais ou processos antiderrapantes.

8

.3.6 Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as normas técnicas e

legislações municipais, atendidas as condições de segurança e conforto. (Alterado pela Portaria SIT n.º 222, de 06 de maio de

2

8

8

011)

.4. Proteção contra intempéries.

.4.1. As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem

sua estrutura, devem, obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico,

isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de

outubro de 1983)

8

.4.2. Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a

umidade. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

8

.4.3. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de

0

6 de outubro de 1983)

8

.4.4. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de

insolação. (Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)

1